| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗碗机 | C7-2X2H | 6700X1130X1800 | 1 | 台 | 1预洗+2清洗+1漂洗+2烘干+出口区全电加热，总功率56KW 蒸汽加热,总功率24KW 工作效率:餐盘2000-2500个/小时 碗2500-3000个/小时 |
|  | 蒸汽机 | K1-80J | 590*550*950MM | 2 | 台 | 一键式开机，自动补水，双系统,2800pa/2000pa,43KW,103℃±3摄氏度,风机功率100KW |
| 2 | 切菜机 | 佳烨 | JY-812 | 1 | 台 | 加厚钣金，机身一体成型，配置安全断电保护装置，切片，切丝，切丁，产量：200-1000kg/hr |
| 3 | 切肉绞肉机 | 银鹰 | 560*480*810 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：≥560*480*810mm；功率：≥1.1KW；电压：220V或380V。 2、外壳采用不锈钢板制作，切肉绞馅功能于一体，切面组织新鲜，适用于肉类切片、切丝、绞馅、灌肠。 ▲3、生产效率：400kg/h（片）、200kg/h（丝）、200kg/h（绞肉）、180kg/h（灌肠），提供CMA标识检测报告复印件佐证（型号必须与投标产品一致）。 ▲4、达到食品接触要求，具有CQC食品接触产品安全认证证书，提供证书复印件(型号必须与投标产品一致)。 ▲5、产品标准和技术要求符合GB4706.1-2005及GB4706.38-2008，具有CQC产品认证证书，提供证书复印件(型号必须与投标产品一致)。 ▲6、产品符合《SB/T 10130-2008绞肉机技术条件》,提供CMA标识检测报告复印件(型号必须与投标产品一致)。 ▲7、制造商获得五星级售后认证证书，提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺及认证证书复印件。 |
| 4 | 土豆脱皮机 | 银鹰 | 780*510*1000 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：≥780*510*1000mm，额定功率：≤1.1KW，电压：220V或380V。 2、生产能力：≥240KG/H；防水等级：IPX1；拨料盘直径：350mm；传动轴转速：260r/min。 ▲3、食品接触产品安全保障：产品具有CQC食品接触产品安全认证证书，提供证书复印件。 ▲4、产品标准和技术要求符合GB4706.1-2005及GB4706.38-2008，具有CQC产品认证证书，同时提供证书复印件及检测报告复印件。 ▲5、制造商获得五星级售后认证证书，提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺及认证证书复印件。 |
| 5 | 商用箱式电烤炉 （三层六盘电烤箱） | 嘉科宝 | 1220*850*1700 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：≥1220*850*1700mm，功率：≥19.8KW，电压：380V。 2、结构类型：三层，每层配2个600*400标准的烤盘。 3、防水等级：IPX4，开关寿命≥10000次，温控器寿命≥10000次。 ▲4、食品接触产品安全保障，食品接触部件满足GB4806.9-2016要求，具有食品接触产品安全认证证书，提供加盖制造商鲜章的证书复印件（型号必须与投标产品一致）。 ▲5、制造商烤箱（商用箱式电烤炉）符合国际IEC 60335-2-36:2008标准，具有由产品质量检验监督中心出具的采用国际标准产品标志认可认证证书，提供加盖制造商鲜章的证书复印件并附查询网址及截图。 ▲6、提供制造商基本资质：职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书及全国工业产品生产许可证（复印件加盖制造商鲜章）。 |
| 6 | 筷子消毒机 | 客满多 | 300*300*300 | 4 | 台 |  |
| 7 | 压面机 | 永强35A | 1310*610*1200 | 1 | 台 | 功率：1.5KW,不锈钢材质 |
| 8 | 台式单缸油炸炉 | 博畅 | 290*460*310 | 1 | 台 | 220V/1.5kw，容积：6L。 |
| 9 | 台式电平扒炉（全平） | 博畅 | 730*500*230 | 1 | 台 | 功率：220V/4.4KW |
| 10 | 电饼铛 | 玉利珠 | 700*850*970 | 2 | 台 | 功率：5KW |
| 洗碗机排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 厂制件 | L*1300*600 | 10 | 米 | 1、烟罩采用标1.2mm厚的不锈钢板制作。 |
| 2 | 镀锌风管 | 厂制件 | 定制 | 60 | 平方米 | 1.0mm镀锌板制作 |
| 3 | 排烟风柜 | 北沃 | 5.5kw-20寸 | 1 | 台 | 采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，该机整结构简单实用，可拆散重装，方便用户运输、安装和使用。该系列产品具有风量大、噪声低、结构稳固 |
| 4 | 风柜减震支架 | 厂制件 | 定制 | 1 | 套 | 40*40*4mm角钢制作，橡胶减震垫。 |
| 5 | 软连接 | 厂制件 | 定制 | 1 | 套 | 帆布连接 |
| 6 | 风柜控制箱 | 厂制件 |  | 1 | 套 | 国标电器 |
| 7 | 风管吊筋及支架 | 厂制件 |  | 1 | 项 | 40*40*4mm角钢制作+Φ12全丝杆连接 |
| 8 | 电源线 |  | 4平方五芯电缆 | 1 | 项 | 材料+人工 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |